Prilog V. Tehničke specifikacije crnih spremnika za miješani komunalni otpad - 120 litara 1000 kom

PONUDITELJ

NAZIV:			_________________________________________

POSLOVNO SJEDIŠTE:	_________________________________________

PREDMET NABAVE:

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-145/25

NAZIV PROIZVOĐAČA SPREMNIKA:  	_________________________________________

DRŽAVA PROIZVODNJE SPREMNIKA:	_________________________________________

GODINA PROIZVODNJE SPREMNIKA:	_________________________________________

| CRNI SPREMNICI ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (MKO) ZAPREMINE 120 lit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAŽENE KARAKTERISTIKE |  |  |  |
| red.br. | OPIS | TRAŽENO | PONUĐENO |
| DIMENZIJE |  |  |  |
| 1. | unutarnja zapremina tijela spremnika | 120 lit +/- 7% |  |
| SIROVINA ZA IZRADU |  |  |  |
| 2. | 100 % novi HD-PE granulat | DA |  |
| MEHANIČKA SVOJSTVA |  |  |  |
| 3. | nosivost minimalno (prilog 1: kopija kataloga ili sl.) | 45 kg |  |
| 4. | otporan na temperature u min. rasponu od (prilog 2: kopija kataloga ili sl.) | -20 C° do +45 C° |  |
| TIJELO SPREMNIKA |  |  |  |
| 5. | tijelo spremnika u istoj boji kao i poklopac | crna |  |
| 6. | na gornjem stražnjem rubu spremnika rukohvati za manipulaciju spremnikom, minimalno | 2 kom |  |
| 7. | rukohvati okruglog poprečnog presjeka, promjera ø u rasponu od, min - max | 20 mm - 40 mm |  |
| 8. | u tijelu spremnika, ispod prednjeg prihvatnog ruba, izveden cilindrični utor za ugradnju RFID taga (čipa) za praćenje podataka o mjestu i vremenu pražnjenja kante, minimalno | 1 kom |  |
| 9. | RFID TRANSPONDER ZA PLASTIČNE POSUDE Frekvencija: 134,2 kHz. Tip/vrsta kučišta RFID transpondera: plastično. Tip/vrsta unutarnje zavojnice: glass pill. Protokol: HDX (half-duplex). Identifikacijski sustav: TIRIS. Kapacitet: 64 bit-a. Udaljenost čitanja: 300 mm. Funkcionalnost: Samo za čitanje (Read only). Mehanički udarci: IEC 68-2-27. Vibracije: IEC 68-2-6. Prosječno vrijeme čitanja: 100 ms. Rad na temperaturama od - 25 stupnja C do + 50 stupnja C. Kućište i karakteristike RFID transpondera definirane su standardima EN 30745 i EN 14803 | Ugrađen u svaki spremnik |  |
| 10. | polje za smještaj logotipa GKP ČAKOM d.o.o., natpisa GKP ČAKOM d.o.o., natpisa “miješani komunalni otpad” i serijskog broja smješteno na spremniku | sprijeda |  |
| 11. | dimenzije polja za smještaj logotipa GKP ČAKOM d.o.o., natpisa GKP ČAKOM d.o.o., natpisa “miješani komunalni otpad” i serijskog broja minimalno | 250 x 250 mm |  |
| na tijelu spremnika utisnuto i obojano bijelom bojom sljedeće: |  |  |  |
| 12. | naziv proizvođača, datum proizvodnje, država proizvodnje, oznaka reciklaže | DA |  |
| 13. | serijski broj spremnika (6 znamenki) | DA |  |
| 14. | logotip GKP ČAKOM d.o.o. | DA |  |
| 15. | natpis: GKP ČAKOM d.o.o. | DA |  |
| 16. | natpis: “MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD” | DA |  |
| PODVOZJE SPREMNIKA |  |  |  |
| 17. | osovina izrađena od | kaljenog čelika |  |
| 18. | osovina zaštićena od korozije | vrućim cinčanjem |  |
| 19. | dva (2) kotača promjera minimalno | 200 mm |  |
| 20. | mogućnost montaže I demontaže osovine i kotača sa osovine | DA |  |
| POKLOPAC SPREMNIKA |  |  |  |
| 21. | poklopac spremnika u istoj boji kao i spremnik | crna |  |
| 22. | poklopac učvršćen na tijelo spremnika u minimalno | 3 točke |  |
| 23. | mogućnost montaže poklopca sa i na spremnik | DA |  |
| na poklopcu utisnusto sljedeće: |  |  |  |
| 24. | naziv proizvođača | DA |  |
| 25. | datum proizvodnje | DA |  |
| 26. | država proizvodnje | DA |  |
| 27. | oznaka reciklaže | DA |  |
| 28. | natpis: “zabranjeno odlagati vruci pepeo” | DA |  |
| OSTALO |  |  |  |
| 29. | garantni rok, minimalno | 2 godine |  |
| 30. | spremnik zadovoljava normu | EN 840 – 1 ili jednakovrijedna |  |
| 31. | razina zvučne snage – LWA, max. (prilog 11: tehnički list ili proizvođački katalog) | 95 dB |  |

U ______________________, ______.2025.  godine

Ponuditelj:

_________________________

(potpis i pečat)

__________________________________

(ime i prezime osobe koja je odgovorna

za točnost podataka)