Prilog II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| NARUČITELJ: |  | GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, OIB: 14001865632 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDMET NABAVE: |  | PARKIRNI AUTOMATI 3 KOMADA |  |
| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  | JN-150/25 |  |
| PODACI O PONUDITELJU: |  |  |  |
| NAZIV PONUDITELJA: |  |  |  |  |
| POSLOVNO SJEDIŠTE: |  |  |  |  |
| OIB: |  |  |  |  |

| PROIZVOĐAČ ROBE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODEL/TIP ROBE: |  |  |
| GODINA PROIZVODNJE ROBE: |  |  |

| OPIS TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PARKIRNIH AUTOMATA |  | Postoji DA ili NE | UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI I/ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parkirni automati (PA) posjeduju standard EN 12414:2020 ili jednakovrijedno |  |  |
| 2. | Aluminijsko kućište (AL) ili jednakovrijedno PA modularne strukture sa odvojenim pretincima (tehničko/servisni i štićeni pretinac za kovanice) |  |  |
| 3. | Kućište treba imati stupanj zaštite od atmosferskih utjecaja minimalno IP 54 prema normi EN 62368-1:2020 ili jednakovrijedno |  |  |
| 4. | Pretinac s kazetom za kovanice mora mora biti fizički odvojen od tehničkog dijela, a kazeta zaštićena u čeličnom sefu |  |  |
| 5. | Čelična, samozaključavajuća kazeta za kovanice s dvostrukom bravom i zaštitom od prepunjenja: - prvi ključ omogućuje vađenje kazete iz automata - drugi ključ omogućuje otvaranje kazete |  |  |
| 6. | Nakon pražnjenja kase, parkirni automat treba ispisati potvrdu sa minimalno sljedećim podacima: ID broj (oznaku) terminala PA, datum i vrijeme pražnjenja, redni broj pražnjenja, ukupan iznos gotovine (kovanica), datum posljednjeg pražnjenja |  |  |
| 7. | Termopisač s rezačem za potpuno ili djelomično rezanje parkirne karte |  |  |
| 8. | Prihvat role papira (termo traka) s oznakom za kraj papira, za ispis minimalno 4.500 parkirnih karata |  |  |
| 9. | Mogućnost ispisa naziva i loga naručitelja na izdanoj parkirnoj karti |  |  |
| 10. | Ekran minimalne dimenzije 9'', osjetljiv na dodir |  |  |
| 11. | Mogućnost odabira jezika na ekranu (hrvatski jezik i minimalno 3 dodatna strana jezika) |  |  |
| 12. | Natpisna ploča s uputstvima i zaštitnim pokrovom za uputstva |  |  |
| 13. | Autonomno napajanje automata (nije potreban stalan priključak električne energije) |  |  |
| 14. | Akumulator 12 V / minimalno 65 Ah u gel izvedbi |  |  |
| 15. | Vanjski solarni panel snage min 30W, odvojen od kućišta automata |  |  |
| 16. | Modem s minimalno 4G brzinom prijenosa mobilnih podataka za potrebe nadzora, upravljanja i fiskalizaciju |  |  |
| 17. | Elektronički čitač kovanica za minimalno 6 vrsta kovanica programiran za prepoznavanje euro kovanica od: 0,05/0,1/ 0,2/0,5/1,0/2,0 EUR Prepoznavanje i odbijanje kovanica ostalih valuta |  |  |

NAPOMENA:

Ponuditelj je dužan uz prilog II. Tehničke specifikacije priložiti tehničku dokumentaciju (tehnički list, prospekt, katalog, brošuru, ispis specifikacija s web stranica proizvođača i sl.) iz koje mora biti vidljivo da stavke iz Tehničkih specifikacija zadovoljavaju sve tražene tehničke zahtjeve iz istog obrasca. Ako iz tehničke dokumentacije proizvođača nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača, kojom potvrđuje da ponuđeni parkirni automati odgovaraju traženim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.

U prethodno nabrojanoj tehničkoj dokumentaciji ponuditelji su obvezni označiti redni broj ponuđene specifikacije iz priloga II. Tehničkih specifikacija, kako bi naručitelj nedvojbeno mogao provjeriti ponuđene tehničke specifikacije iz istog priloga.

Prilikom isporuke PARKIRNIH AUTOMATA ovlašteni predstavnici naručitelja provjeriti će isporučene parkirne automate i sastaviti Zapisnik o primopredaji. Ako se prilikom isporuke utvrdi da su podaci u ponudi drugačiji u odnosu na isporučene, a na štetu naručitelja, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.

U ____________________, ___.___.2025.

|  |  | (potpis odgovorne osobe) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ime i prezime odgovorne osobe) |
|  | Pečat: |  |